城市照明监控系统运维管理服务项目采购需求

一、采购项目概况

为保障城市照明监控系统正常运行，深圳市坪山区城市管理和综合执法局拟通过比选（综合评分法）的形式委托一家具有专业资质的公司承担坪山区城市景观照明设施管养维护服务工作。项目预算金额控制在人民币66.17万元以内，费用从“路灯维护”中列支。

二、项目管理和服务要求

（一）项目目的及采购内容

1.采购目的

保障城市照明监控系统正常运行。

2.项目内容

（1）人员要求

①必须健全本维护项目实施的组织机构，派出不少于3人组成本项目专职实施团队，其中项目负责人1人，项目专职技术人员2人.

②各岗位职责

项目负责人1人，负责全年维护任务的统筹组织及协调，配合甲方完成日常工作安排、计划制定、组织协调、考勤考核管理、安全管理、项目进度支付等。为监控系统日常维护、日常优化升级，网络、软件安全防护，数据处理（含数据对接及共享），系统相关硬件设备如服务器、防火墙的日常监管，系统定期扫描病毒，周期性对平台自身的安全状态进行安全巡检，及时发现系统安全隐患、漏洞并进行处理，避免造成重大安全事故，保障平台基础的安全性及正常使用。

现场运维技术人员2人，其职责为保障管辖范围所有控制终端正常运行，定期巡查现场设备完好率，线路整理除尘，消除安全隐患，根据业务实际情况，完成线路改造、新接入终端设备的安装等，对出现故障终端进行现场维修，协助相关单位及维护单位处理监控系统故障，参与应急抢险。

③除以上人员外，还需要根据实际工作需要临时派出技术人员进行现场维护作业及应急抢险工作。

（2）机械设备要求

①需配备相应检测设备，如定位仪、标签仪、万用表等设备。

②需自备小型轿车一台，用于现场巡查及维护。

③维护材料、工具设施存放场地。

2.项目服务内容及要求

（1）服务内容

①负责监控大厅的各平台系统日常运行、监测、维护和升级工作。

②负责现有三遥终端的维护及检修。督促尚在保修期的各终端厂商，及时有效处理终端设备故障。

③负责新增或更换终端设备与系统平台联调接入，并负责与终端产商沟通对接，及时有效处理设备故障。

④开展与移动、联通、电信等通信运营商的相关沟通协调工作，包括但不仅限于办理通信卡变更等业务，及时处理因传输信号导致的终端状态异常情况。

⑤积极配合各部门、各街道的数据调用及接入工作。

⑥负责三遥监控系统运行网络安全日常维护，并根据要求配合完成系统安全检查工作、年度网络安全评估工作。

⑦配合完成系统年度等保测评整改工作，并按时完成系统安全年度等保测评。

3.需满足的技术要求

（1）通用要求

①保证现有城市照明自动化监控系统的正常有效运行；

②维护中采用的设备兼容目前城市照明监控终端通信协议。

（2）具体要求

维护中必须保证平台及终端设备原有功能和技术参数。

①合理控制路灯运行。

②实现全年365天每天不同时间的等亮度开关灯时间控制，使城市照明更具人性化。保证控制时间的设置方便灵活，可从现场或控制后台自行设定和修改开、关灯时间。并确保在掉电时保持数据不丢失和前端时钟走时精确。

③保证全自动监控路灯运行，确保显示屏能够直反映工作状态。

④保障遥控各监控终端的开关功能正常。

⑤保障有效遥测各监控终端各项工作参数。

⑥保障现有漏电监测终端测量数据准确。能根据电压、电流、有功功率和功率因数的变化自动进行亮灯率估算。

⑦保障各终端在非正常运行状态时可向主控平台报警。

⑧处理分析数据，对运行情况作评价。

⑨保障各控制终端良好通信，实现采集运行数据功能、保障数据采集、存储、上传功能、保证系统及各控制点可以GPRS进行校时。

⑩相关资料存档及系统整理。

（3）技术参数及控制标准

遥控开头灯：响应时间为10秒。

报警功能：反应快（约10秒），且可同时向三方以上人员通报。

遥测单相电压范围为0V～300V，频率为50HZ，误差为±1％。

遥测单相电流范围为0V～5A（CT二次侧），误差为±1.5％。

照明监控终端的功耗小于10W。

各控制输出互相独立，互不影响。

各路开、关灯时间可受远方控制调整并相互独立。

遥讯正确率大于99％。

遥控正确率等于100％。

遥控误动率等于0。

遥控柜动率等于0。

系统终端根据需要可以实现群控和组控。

终端的平均使用寿命十五年以上。

数传速率：1200b/S。

数据采集度：为了保证亮灯率的统计精度，交流电流、电压采集精度应优于1.0％。

环境温度-50℃～+80℃，湿度小于95%。

防护等级：等级IP55。

4.信息网络等保测评

（1）按照国家《网络安全等级保护基本要求2.0》标准及其它相关标准，为甲方提供信息系统的等级保护测评服务，具体如下：

（2）协助甲方完成系统定级备案工作；

（3）按甲方要求，完成等级保护测评相关宣贯和培训（如有）；

（4）编制信息系统等级测评方案，制定测评计划；

（5）根据等级保护测评标准，实施差距测评，包括风险识别、安全措施确认、必要的渗透测试服务等，提交《系统整改问题清单》；

（6）为测评发现风险问题整改，提供恰当可行的整改建议；并在整改过程提供必要的咨询、支持服务；

（7）完成整改后复核工作；

（8）出具符合公安部网络安全等级保护测评报告格式要求的《网络安全等级保护测评报告》，并协助开展报告的报备工作。

（二）项目所依据及参考的标准

《中华人民共和国政府采购法》

《深圳经济特区政府采购条例》

《深圳经济特区政府采购条例实施细则》

《坪山区城市管理和综合执法局自行采购管理制度（印发稿）》。

三、供应商资格要求

| 序号 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 1 | 应答人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家采购报价，不允许同时参与本项目采购报价，以分公司名义参与采购报价的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目采购报价的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查。 |
| 2 | 本项目不接受联合体采购报价，不允许分包，不接受应答人选用进口产品参与报价。 |
| 3 | 应答人须自行承诺，参与本项目应答前三年内（即从本项目采购需求公告发布之日起往前推算36个月），在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目采购报价时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他应答人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。 |
| 4 | 参与政府采购项目采购报价的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。 |
| 5 | 应答人需提供三年内相关有效业绩证明。 |

四、评定方法

采用比选（综合评分法）的方式，按照综合评分最高确定成交供应商。

五、商务需求

（一）服务期

管养服务期一年。

（二）服务地点

深圳市坪山区。

（三）报价要求

1.本项目费用采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由应答人根据采购文件所提供的资料自行测算报价；一经成交，报价总价作为成交供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.应答人应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价应答。应答人的报价明显低于其他通过符合性审查应答人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；应答人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效应答处理。

3.应答人的报价不得超过项目预算金额。

4.应答人的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，应答人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。应答人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.应答人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目应答。各应答人在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）违约责任

1.根据验收标准（采购内容）验收，验收标准一项不达标则验收不通过。

2.应答人明确表示或者以自己的行为表明全部或部分不履行本项目合同，采购人有权终止合同，并追究应答人的法律责任，或安排其他应答人进行履行合同，费用由应答人负责。

3.应答人如有其他违约行为，采购人可按2000元/次进行处罚，如情节严重，采购人有权终止合同，并追究应答人的法律责任，或安排其他应答人进行履行合同，费用由应答人负责。

4.应答人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究应答人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究应答人该项或其他违约责任。